Лабораторная работа №3

Тема: Определение КПД машин.

Цель работы: Определить опытным путем КПД машин по наклонной плоскости.

Приборы и принадлежности: Наклонная плоскость, алюминиевые и деревянные доски, гири, масштабная линейка,

Теория метода и описания установки.

Сила трения возникает при перемещении одного тела по другому и всегда направлена в сторону и противоположную относительному перемещению. Зависимости от вида движения различают трение скольжения и трения качения.

При наличии сил трения и сопротивления воздуха не вся затраченная работа используется в машинах или механических устройствах. Полученная работа АП всегда меньше затраченной АЗ и их отношение определяет важнейшую техника – экономическую характеристику – коэффициент полезного действия, который всегда меньше единиц:

η=АЗАП                                 (1)

Коэффициент полезного действия выражается десятичной дробью или в процентах.

В этой лабораторной работе необходимо определить КПД на наклонной плоскости.

рис.1.

На рис. 1. приведена наклонная плоскость. На основании массива отшлифованной М расположена под углом α которое изменяется с помощью винта К на стержне D. Тело Т и гири связаны с нитью, которая проходит через блок В. Если на подставку подвешиваем гири разных масс, то тело движется по наклонной плоскости в в сторону блока В. Из рис. 1. Видно, что на тело Т действует сила тяжести Р с составляющими  F1 и F2, сила трения FТР и сила приводящая  тело в движении  F.

Если выполняется следующее условие:

F = F2 + FТР                                  (2)

то тело двигается равномерно и перемещается на расстояния l.

В этом случае затраченная работа равна произведению силы на перемещение:

АЗ = Fl                                             (3)

Полезная  работа равна произведению силы тяжести Р на высоту H:

АП = PH                                             (4)

Таким образом формулу (1) можно написать в следующем виде используя формулы (3) и (4):

η=АПАЗ=PHFl100%                     (5)

С помощью формулы (5) можем определить КПД с экспериментальным путем. Для этого наклонную плоскость расположите, как приведено на рис. 1.

Измерения и выполнение работы.

- Измерив 3-4 раза массы брусков, вычислите вес бруска по следующей формуле

P=mg

- Измерьте массы чашки для гирь  mЧ.

- Тело расположенное на нижнем конце наклоненной плоскости приведите в движение с помощью гирь m1, m2,... подвешивая в гири чашку. Определить при этом

F = (MП+ m1+ m2)

4.  Сила F равная весу суммы чашечки и гирь вычисляется по формуле:

F = (m1+ m2)g

5.  С помощью масштабной линейки определяем высоту наклонной плоскости и длину как показано на рис. 1.

6.  Используя формулы (5) вычисляем КПД.

7. Положения наклонной плоскости можно изменить 4-5 раз с помощью винта К и для каждого случая определить КПД.

- Графически изобразите зависимость между Н наклонной плоскости и КПД или η = f(x).

| № | P (Н) | mЧ (кг) | mi (кг) | F (Н) | H (м) | l (м) | η | Δη | Δηсрηср⋅100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сред. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Что называется механической работой? Единицы измерения механической работы?

- Что вы понимаете под названием полезной и затраченной работой?

- Что такое КПД? От каких параметров зависят КПД?

- Почему при выполнении условия (2), брусок начинает равномерно двигаться?

- Разъяснить график зависимости:

- Как можно увеличить КПД?

7.  Объясните выполнения работы?

Лабораторные работы:    http://fanfan37.narod.ru/

Мусульманский лунный календарь:  http://takvim2008.narod.ru/

Библия о Мухаммаде (с.а.вс):  http://akahon.narod.ru/